Servicio de Protección del Medio Ambiente

La Calidad del Aire en Gijón

2007

Niveles de Inmisión

de los

Contaminantes Atmosféricos

Índice

Pág.

1.- La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón 	1

1.1.- Introducción 	1

1.2.- Metodología de muestreo y análisis de los contaminantes	5

1.3.- Legislación aplicable	7

2.- Partículas en suspensión. PM10/PM2,5	10

2.1.- Control de calefacciones y plan de mejora de la calidad del aire 	13

3.- Dióxido de azufre	18

4.- Óxidos de nitrógeno	21

5.- Monóxido de carbono	26

6.- Ozono	28

7.- Plomo	31

8.- Compuestos Orgánicos Volátiles	33

9.- Indicadores de calidad del aire – Agenda 21	35

10.- Resumen de la temporada 2007	37

1.- La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón

1. 1.- Introducción

La Red Automática de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón, operativa desde enero de 1993, está integrada por cinco estaciones remotas y un Centro Concentrador de Datos.

Los equipos instalados en cada una de las estaciones analizan continuamente los niveles de inmisión de cada uno de los parámetros que miden (Tabla I), archivándolos en la unidad de adquisición de datos conectada telefónicamente con el Centro Concentrador de Datos situado en las dependencias municipales. Este centro está comunicado con el Centro de Recepción de Datos del Principado de Asturias dependiente de la actual Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y forma parte de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Principado de Asturias que a su vez está integrada en la Red Nacional.

La característica fundamental de la red es que permite conocer el estado de los niveles de inmisión de los contaminantes atmosféricos (calidad del aire) en tiempo real. Asimismo, permite la previsión de episodios agudos de contaminación, conocer la evolución espacio-temporal a largo plazo de la contaminación atmosférica y proporcionar información al público.

En la Figura 1 se representa la ubicación de las 5 estaciones de la red sobre un plano del municipio.

A fin de determinar los niveles de inmisión (calidad del aire) de los contaminantes atmosféricos, la normativa en vigor establece los siguientes conceptos:

- valor límite para la protección de la salud (un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, que no debe superarse con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto); está definido para partículas menores de 10 µm, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo y benceno.

- valor guía (concentración, para un tiempo de exposición fijado, que se tomará como referencia para el establecimiento de regímenes específicos de niveles de inmisión a fin de mejorar el medio ambiente, como medida preventiva en materia de salud, y como objetivo de calidad deseable); está definido para el dióxido de nitrógeno.

- umbral de alerta a la población (un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana); definido para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono.

- umbral de información a la población para el ozono (concentración a partir de la cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población especialmente de riesgo y las Administraciones competentes deben suministrar una información actualizada).

- valor objetivo para la protección de la salud para el ozono (concentración que deberá alcanzarse en un momento determinado para evitar a largo plazo los efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto).

Para algunos contaminantes se fijan valores límite para la protección de los ecosistemas (dióxido de azufre) y de la vegetación (óxidos de nitrógeno y ozono) que se aplicarán únicamente en estaciones de medición representativas de los mismos; la red de Gijón no dispone de estaciones de estas características.

Tabla I.- Estaciones de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón, situación, parámetros que miden y código de cada estación en la Red Nacional.

PM10: partículas en suspensión menores de 10 µm; PM2,5: partículas en suspensión menores de 2,5 µm; SO2: dióxido de azufre; NO2: dióxido de nitrógeno; CO: monóxido de carbono; O3: ozono; Pb: plomo; COV: compuestos orgánicos volátiles; BTX: benceno-tolueno-metaxileno;  Nivel sonoro: dBA; Meteorología: lluvia, dirección y velocidad del viento, temperatura, presión atmosférica, humedad y radiación solar.

|  |  |  | Parámetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Estación | ##### Situación | PM10 | PM2,5 | SO2 | NO2 | CO | O3 | Pb | COV | BTX | Nivel sonoro | Meteorología |
| 33024025 | ER01 | Avda. de la Constitución | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 33024024 | ER02 | Avda. de la Argentina | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
| 33024023 | ER03 | #### Avda. Hnos. Felgueroso | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
| 33024027 | ER04 | Avda. de Castilla | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
|  | ER05 | El Arbeyal |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |

En abril de 1998 se firmó un convenio de colaboración técnica entre el Ayuntamiento de Gijón y la empresa Aceralia / Grupo Arcelor, mediante el cual la empresa se ha dotado de una red automática de vigilancia de la contaminación atmosférica que comenzó a funcionar a principios del año 1999. Esta red consta de tres estaciones ubicadas en Monteana, Tremañes e inmediaciones del embalse de San Andrés de los Tacones que miden los siguientes contaminantes:

|  |  | Contaminantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Situación | PM10 | SO2 | NOx | O3 |
| 1 | Monteana |  |  |  |  |
| 2 | Embalse de San Andrés de los Tacones |  |  |  |  |
| 3 | Tremañes |  |  |  |  |

En virtud del convenio, se produce un intercambio de información de manera que se dispone de una mayor superficie municipal controlada con sistema automático de medida de contaminantes.

1. 2. – Metodología de Muestreo y Análisis de los Contaminantes

Partículas (PM10, PM2,5)

Desde el 3 de octubre de 2002 se miden partículas PM10 en todas las estaciones excepto en El Arbeyal, donde se analizan partículas PM2,5. Se determinan mediante captación en un filtro y posterior análisis mediante la técnica de absorción de radiación beta, método asimilable al método gravimétrico de referencia (R. D. 1073/2002).

Para las partículas PM2,5 el método de referencia es provisional y está basado en la determinación gravimétrica de la fracción de partículas PM2,5 recogidas en un filtro en condiciones ambiente (R. D. 1073/2002). Se están estudiando otros métodos como el de la atenuación de la radiación beta y el de la microbalanza oscilante de elemento cónico para determinar su equivalencia con el método gravimétrico. También se están haciendo pruebas con dos tipos de cabezales separadores (Decisión 2003/37/CE, Decisión 2004/470/CE).

De conformidad con el R. D. 1073/2002, las partículas deben evaluarse en el periodo anual 1 de enero a 31 de diciembre.

Dióxido de azufre (SO2)

La determinación del dióxido de azufre se realiza según el método de análisis de referencia: método de fluorescencia ultravioleta (R. D. 1073/2002).

Al igual que para las partículas y conforme al R. D. 1073/2002, el periodo de evaluación es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Óxidos de nitrógeno (NOx)

El método de análisis utilizado es el método de referencia de la quimioluminiscencia (R. D. 1073/2002).

El periodo de evaluación es el año civil (1 de enero a 31 de diciembre).

Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono se evalúa conforme al método de referencia: espectrometría infrarroja no dispersiva (IRND) (R. D. 1073/2002).

El periodo de evaluación es el año civil.

Ozono (O3)

El método de análisis utilizado es el de referencia: fotometría ultravioleta (R. D. 1796/2003).

El periodo de evaluación es el año civil.

Plomo (Pb)

Se utiliza el método de referencia, que consiste en la determinación en aerosoles captados en filtros; los filtros se recogen semanalmente de forma manual para su posterior análisis en el laboratorio mediante espectrometría de absorción atómica (R. D. 1073/2002). Las concentraciones así determinadas son valores medios diarios y no están disponibles en tiempo real.

El periodo de evaluación es el año civil.

Compuestos orgánicos volátiles (COV)

La técnica utilizada para la identificación y determinación de los compuestos orgánicos volátiles es la cromatografía de gases. La separación de las distintas especies contenidas en la muestra se realiza, previa inyección de la misma, por la diferente retención que sufren dichos compuestos al pasar por una columna cromatográfica arrastrados por un flujo de gas inerte. El tiempo transcurrido desde la inyección de la muestra hasta su paso por el detector, medido en el máximo del pico cromatográfico, sirve de base para su identificación. La altura o área del pico es proporcional a la concentración del compuesto en la muestra. El cromatógrafo de gases determina concentraciones medias horarias de los diferentes compuestos, logrando así la mejor aproximación a una determinación continua. De hecho, supone la misma continuidad que los analizadores de partículas en suspensión. Para poder determinar los diferentes compuestos de interés, el cromatógrafo incorpora detección de fotoionización de llama (FID) y detección de captura de electrones (EDC).

El sistema, gestionado por un PC con el software adecuado, transmite los valores de los compuestos analizados En la estación de El Arbeyal, se analizan los 15 compuestos siguientes:

- Propano

- Butano

- Cloruro de vinilo

- 2 metil - 1, 3 butadieno

- Tetrahidrofurano

- 2 metil heptano

- Ciclohexano

- Etilbenceno

- Benceno

- Tolueno

- Meta y paraxileno

- Ortoxileno

- Tricloroetano

- Tetracloruro de carbono

- Tricloroetileno

En la Avda. de la Constitución se analiza desde enero de 2007 benceno, tolueno y metaxileno. El único compuesto orgánico volátil para el que existe un método de referencia para el muestreo y análisis, así como un valor límite para la protección de la salud, es el benceno.

1. 3.- Legislación Aplicable

Legislación nacional:

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. Derogada desde el 17 de noviembre de 2007 por  la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. Parcialmente derogado el 1 de enero de 2005 por el R. D. 1073/2002 y el 17 de noviembre de 2007 por la Ley 34/2007, continúa vigente hasta el 1 de enero de 2010, fecha en la que será derogado en su totalidad.

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. Parcialmente derogado el 1 de enero de 2005, continúa vigente hasta el 1 de enero de 2010.

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente. Ha sido parcialmente derogado el 1 de enero de 2005 por el R. D. 1073/2002, aunque el articulado referente al dióxido de nitrógeno continua vigente hasta el 1 de enero de 2010.

- Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Este Real Decreto, en vigor desde el 31 de octubre de 2002, transpone las Directivas 1999/30/CE y 2000/69/CE. Deroga en parte al Decreto 833/1975 y a los Reales Decretos 1613/1985, 717/1987 y 1321/1992, con un régimen transitorio con 2 fechas clave (1 de enero de 2005 y 1 de enero de 2010), hasta su derogación total el 1 de enero de 2010. (El R.D. 1613/1985 y R. D. 717/1987 siguen en vigor hasta el 1 de enero de 2010).

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.

- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión  de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En vigor desde el 24 de junio de 2007.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En vigor desde el 17 de noviembre de 2007.

Legislación comunitaria:

- Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno. Parcialmente vigente hasta el 1 de enero de 2010.

- Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. Transpuesta por el R. D. 1073/2002.

- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. Transpuesta por el R. D. 1073/2002.

- Decisión 2001/774/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2002 por la que se modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE.

- Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente.

- Decisión 2003/37/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2003, relativa a las orientaciones para el establecimiento de un método de referencia provisional adecuado para el muestreo y análisis de PM2,5 con arreglo a la Directiva 1999/30/CE.

- Decisión 2004/279/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 2004, relativa a las directrices de aplicación de la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente.

- Decisión 2004/470/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa a las orientaciones para el establecimiento de un método de referencia provisional para el muestreo y análisis de PM2,5.

- Corrección de errores de la Decisión 2004/470/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa a las orientaciones para el establecimiento/ de un método de referencia provisional para el muestreo y análisis de PM2,5 (30 de abril de 2004).

- Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Bruselas 14388/06, 25 de octubre de 2006.

El objeto de este informe es presentar el resumen de los niveles de inmisión - calidad del aire -, de los contaminantes atmosféricos registrados por el Centro de Análisis de la Contaminación Atmosférica de Gijón en el año 2007 y su comparación con los criterios de calidad del aire vigentes.

2.- Partículas en Suspensión. PM10/ PM2,5

Normativa aplicable: R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

La Red de Vigilancia de Gijón mide partículas menores de 10 µm (PM10) en cuatro estaciones (Avda. de la Constitución, Avda. de la Argentina, Avda. de Hnos. Felgueroso y Avda. de Castilla) y partículas menores de 2,5 µm (PM2,5) en una estación (El Arbeyal).

|  | Valores límite para las partículas menores de 10 µm (PM10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R. D. 1073/2002 |  | Propuesta de Directiva 14388/06 |
|  | Fase I ##### Fecha de cumplimiento: 1/1/2005 | Fase II Fecha de cumplimiento: 1/1/2010 |  |
| Valor límite diario para la protección de la salud Periodo de promedio: 24 horas | 50 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año: 35 Margen de tolerancia: 15 µg/m3 a la entrada en vigor reduciendo el 1/1/2003 y posteriormente cada 12 meses 5 µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2005. | 50 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año: 7 Margen de tolerancia: se derivará de los datos y será equivalente al valor límite de la fase I. | 50 µg/m3 No podrá superarse más de 35 veces por año |
| Valor límite anual para la protección de la salud Media anual | 40 µg/m3 Margen de tolerancia: 4,8 µg/m3 a la entrada en vigor reduciendo el 1/1/2003 y posteriormente cada 12 meses 1,6 µg/m3, hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2005. | 20 µg/m3 Margen de tolerancia: 20 µg/m3 el 1/1/2005 reduciendo el 1/1/2006 y posteriormente cada 12 meses 4 µg/m3, hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2010. Valor límite para 2007: 32 µg/m3 | 40 µg/m3 |

La Directiva 1999/30/CE, transpuesta por el R. D. 1073/2002, consideró a las partículas de tamaño inferior a 10 µg/m3 (PM10) como la fracción con una mayor incidencia en la salud y estableció para ellas unos valores límite para la protección de la salud mucho más restrictivos que los vigentes hasta ese momento.

Se establecieron dos fases, para cada una de las cuales, se fijó un valor límite, unos márgenes de tolerancia y un número determinado de superaciones permitido. La primera fase finalizó el 1 de enero de 2005 y la segunda, en la que se aplican valores límite, considerablemente inferiores a los de la fase anterior, finalizará el 1 de enero de 2010. No obstante, se contemplaba la revisión de estos valores en función de los resultados de su aplicación durante la primera fase.

En este sentido, la Unión Europea comenzó en 2005 a revisar los datos resultantes de la aplicación de los valores límite de la fase I en los Estados miembros y a elaborar una nueva Directiva (Directiva sobre la calidad del aire ambiente en Europa). En esta propuesta de Directiva, se reconoce que los valores fijados en las dos fases de la anterior Directiva son difícilmente alcanzables en numerosos países, especialmente del Sur de Europa, de manera que los valores límite que previsiblemente serán de aplicación serán los que figuran en la última columna de la tabla “Valores límite para las partículas PM10” de la página anterior.

No obstante, en tanto la nueva Directiva se publique y se transponga al Derecho Interno, los valores vigentes son los correspondientes a la fase II, aunque estos pueden considerarse indicativos tal y como se recoge en el R. D. 1073/2002, y este periodo, transitorio hasta que la nueva legislación entre en vigor.

Por otra parte, se considera que la fracción de partículas más finas, menores de 2,5 µm (PM2,5) tiene importantes repercusiones negativas para la salud y además, constituyen una mejor forma de medir las contribuciones antropogénicas a los niveles de partículas en el ambiente. Sin embargo, hasta el momento no se han fijado valores límite para las mismas. La propuesta de Directiva prevé la creación de un Indicador de Exposición Media, un objetivo de reducción de la exposición para 2020 y un tope de concentración anual de 25 µg/m3 que deberá alcanzase el 1 de enero de 2015.

Resultados

En la Tabla II, se presenta el resumen de los niveles de inmisión de PM10 procedentes de las estaciones situadas en la Avda. de la Constitución, Avda. de la Argentina, Avda. de Hnos. Felgueroso y Avda. de Castilla y de PM2,5 de El Arbeyal. En ella se indica para cada estación y mes del año la concentración media, la concentración máxima y la mínima, así como el número de ocasiones en que se supera el valor límite diario.

En la estación de El Arbeyal se tienen datos de los meses de enero, febrero, marzo y abril, ya que a partir de esa fecha la estación se retiró provisionalmente por el inicio de obras de urbanización en la zona.

El valor límite diario para las partículas menores de 10 µm (PM10), que debe cumplirse es de 50 µg/m3. Este valor se rebasa, al igual que en temporadas anteriores, en  todas las estaciones. El mayor número de superaciones (116) se registra en la Avda. de la Constitución, seguido de la Avda. de la Argentina, (70 superaciones) y de la Avda. de Hnos. Felgueroso y la Avda. de Castilla, con 29 y 27 superaciones anuales respectivamente. En relación a la temporada anterior, se ha producido un aumento de las superaciones de partículas en la Avda. de la Constitución, mientras que en el resto de estaciones éstas han disminuido.

El valor límite anual para 2007, considerando el margen de tolerancia para este año, es de 32 µg/m3, valor que se supera en todas las estaciones a excepción de la Avda. de Hnos. Felgueroso.

Respecto a los valores de partículas finas PM2,5, todavía no se han fijado valores límite para las mismas.

Las partículas en el rango de tamaño 2,5 a 10 µm tienen un origen fundamentalmente natural mientras que las partículas de menor tamaño o finas PM2,5, se deben a causas fundamentalmente antropogénicas (combustiones urbanas e industriales) y se consideran las más peligrosas para la salud.

Según el Documento final del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea realizado en el año 2001 sobre partículas atmosféricas en suspensión, está ampliamente aceptado que toda Europa se ve afectada por frecuentes intrusiones de aire con altas concentraciones de polvo atmosférico africano del Sáhara y que aunque estos eventos se detectan con mayor frecuencia en el dominio mediterráneo, zonas de Europa Central y Norte se ven afectadas también esporádicamente por estos acontecimientos.

Asimismo, en el Sur de Europa se producen fenómenos de resuspensión de partículas del suelo debido a una cobertura vegetal pobre, a una escasez de precipitaciones y a una intensa dinámica atmosférica convectiva inducida por altas tasas de insolación sobre suelos desprotegidos, especialmente en primavera y verano. Los niveles de PM10 también pueden incrementarse esporádicamente por otros eventos naturales como incendios y actividad volcánica o sísmica. En este sentido, el R. D. 1073/2002 regula en su artículo 4, apartado 3, la posibilidad de designar zonas o aglomeraciones en las que se superen los valores límite de partículas PM10 debido a fenómenos naturales que varíen considerablemente sus concentraciones de fondo.

Las elevadas concentraciones de estas partículas detectadas a nivel nacional pudieran justificarse con la contribución natural reseñada: bajas precipitaciones, mayor frecuencia de episodios de intrusión de aire africano y una intensa dinámica atmosférica convectiva. Todos estos acontecimientos están siendo estudiados.

2.1.- Control de Calefacciones y Plan de Mejora de la Calidad del Aire

Desde el inicio de las campañas de control e inspección de las emisiones a la atmósfera procedentes de los generadores de calor domésticos en el periodo 1992-1993, la concentración media anual de partículas ha disminuido en todas las estaciones de la red, mostrando una tendencia a mantenerse en valores similares en los últimos años.

Como resultado de las sucesivas campañas se ha producido una mejora importante en el funcionamiento de las instalaciones comunitarias ya que todas disponen de un contrato de mantenimiento debiendo cumplir los parámetros de combustión regulados en la Ordenanza de Protección del Medio ambiente Atmosférico.

Asimismo, y desde 1997, se  desarrolla el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el concejo de Gijón, con el objeto de subvencionar la transformación de instalaciones centralizadas de calefacción  y agua caliente sanitaria que utilizan combustibles fósiles, por otras que utilicen combustibles menos contaminantes. Este plan, se ha modificado en 2004 con la finalidad de aumentar la cuantía de la subvención para los cambios que supongan la sustitución del carbón como fuente de energía, así como los que contemplen el uso complementario de paneles solares como fuente de energía renovable.

Desde el inicio del plan en el año 1997 se han subvencionado un total de 112 cambios de los cuales un 58% fueron cambios de calderas de gasóleo a gas natural, un 27% de carbón a gas, un 9% de carbón a gasóleo y un 5% a energía solar como complemento. En 2007, se han subvencionado 3 cambios  de gasóleo a gas natural.

Las campañas de control e inspección se complementan con la inspección de las actividades industriales en el concejo.

Tabla II.- Resumen de los niveles de inmisión de partículas en suspensión PM10 y PM2,5 en el periodo enero a diciembre de 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3. Estación El Arbeyal sin datos (-) a partir de abril.

Estación ER01. Avda. de la Constitución (PM10)

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 55 | 47 | 48 | 60 | 45 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 41 | 54 | 46 |
| Conc. máxima | 85 | 72 | 86 | 107 | 71 | 56 | 62 | 74 | 63 | 57 | 59 | 82 | 107 |
| Conc. mínima | 26 | 25 | 33 | 33 | 29 | 31 | 24 | 29 | 23 | 22 | 27 | 30 | 22 |
| Nº casos >50 | 17 | 8 | 13 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 19 | 116 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina (PM10)

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 51 | 51 | 47 | 44 | 35 | 31 | 30 | 32 | 36 | 41 | 37 | 38 | 39 |
| Conc. máxima | 86 | 65 | 73 | 71 | 55 | 44 | 52 | 55 | 59 | 71 | 56 | 57 | 86 |
| Conc. mínima | 28 | 32 | 29 | 22 | 18 | 21 | 11 | 22 | 18 | 24 | 22 | 21 | 11 |
| Nº casos >50 | 16 | 14 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 70 |

Estación ER03. Avda. de Hnos. Felgueroso (PM10)

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 42 | 42 | 41 | 29 | 20 | 19 | 25 | 24 | 23 | 30 | 28 | 39 | 30 |
| Conc. máxima | 70 | 72 | 67 | 32 | 35 | 29 | 48 | 49 | 42 | 55 | 43 | 65 | 72 |
| Conc. mínima | 25 | 22 | 27 | 26 | 6 | 12 | 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 6 |
| Nº casos >50 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29 |

Estación ER04. Avda. de Castilla (PM10)

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 41 | 38 | 36 | 38 | 33 | 29 | 28 | 31 | 25 | 30 | 28 | 37 | 33 |
| Conc. máxima | 70 | 60 | 61 | 63 | 55 | 42 | 46 | 57 | 46 | 56 | 41 | 57 | 70 |
| Conc. mínima | 22 | 23 | 21 | 1 | 15 | 20 | 15 | 21 | 17 | 18 | 14 | 21 | 1 |
| Nº casos >50 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |

Estación ER05. El Arbeyal (PM2,5)

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 25 | 22 | 19 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Conc. máxima | 48 | 39 | 51 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Conc. mínima | 7 | 13 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

Figura 2.- Evolución mensual por estaciones de las partículas en suspensión PM10 en el periodo  2004-2007.

Figura 3.- Evolución mensual de las partículas en suspensión PM10 en el conjunto de estaciones durante las campañas 2004 a 2007.

Figura 4.- Concentración media anual de partículas en suspensión PM10. Campañas 2004 a 2007.

3. Dióxido de Azufre

Normativa aplicable: R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

| Valores límite y umbral de alerta para el dióxido de azufre (SO2) |  |
| --- | --- |
| R. D. 1073/2002 |  |
| Valor límite horario para la protección de la salud Periodo de promedio: 1 hora | 350 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año: 24 |
| Valor límite diario para la protección de la salud Periodo de promedio: 24 horas | 125 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año: 3 |
| Umbral de alerta | 500 µg/m3 Registrados durante 3 horas consecutivas |

# Resultados

Los niveles de inmisión de dióxido de azufre para este periodo se encuentran en la Tabla III, donde también se indica el número de casos en los que la media diaria supera el valor límite diario de 125 µg/m3. Asimismo, se recoge el número de ocasiones en que se supera en una hora el valor límite de 350 µg/m3, según se regula en el R. D. 1073/2002.

El valor límite horario para la protección de la salud (350 µg/m3) se supera en una ocasión en la Avda. de la Constitución en el mes de mayo. Este valor está permitido superarlo en 24 ocasiones al año. El valor límite diario, no se ha alcanzado en ninguna ocasión.

En la Figura 5 se representa la concentración media anual desde el año 2004, observándose esta temporada 2007 un ligero aumento en la concentración media anual de dióxido de azufre en todas las estaciones aunque los valores registrados se encuentran muy lejos del valor límite legislado.

Tabla III.- Resumen de los niveles de inmisión de dióxido de azufre (SO2). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3.

Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 25 | 20 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 11 | 10 | 14 | 18 | 33 | 18 |
| Conc. máxima | 69 | 54 | 34 | 44 | 60 | 51 | 42 | 32 | 34 | 42 | 61 | 85 | 85 |
| Conc. mínima | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| Nº casos >125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 23 | 27 | 16 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 15 | 21 | 30 | 16 |
| Conc. máxima | 51 | 53 | 53 | 21 | 20 | 19 | 25 | 19 | 32 | 41 | 63 | 92 | 92 |
| Conc. mínima | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Nº casos >125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER03. Avda. de Hnos. Felgueroso

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 20 | 21 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 24 | 12 |
| Conc. máxima | 46 | 46 | 36 | 21 | 22 | 38 | 31 | 25 | 18 | 22 | 48 | 62 | 62 |
| Conc. mínima | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| Nº casos >125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER04. Avda. de Castilla

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 14 | 18 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 18 | 12 |
| Conc. máxima | 38 | 33 | 36 | 24 | 32 | 25 | 21 | 21 | 14 | 18 | 28 | 35 | 38 |
| Conc. mínima | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| Nº casos >125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Figura 5.- Concentración media anual de dióxido de azufre (SO2) durante las campañas 2004 a 2007.

4.- Óxidos de Nitrógeno

Normativa aplicable: R. D. 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente.

R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Aunque la Directiva 1999/30/CE derogó en 2001 los valores guía regulados en el R. D. 717/1987, el R. D. 1073/2002 que la incorporó al derecho interno, conserva la vigencia de estos valores hasta el 1 de enero de 2010. El valor límite anual del R . D. 717/1987 también continua en vigor hasta esa fecha.

Los óxidos de nitrógeno se originan en todos los procesos de combustión, siendo el tráfico de vehículos su fuente principal en zonas urbanas. Representan un importante papel en la formación del smog fotoquímico que es un proceso atmosférico complejo en el que una mezcla de contaminantes primarios, por acción de la radiación solar, reaccionan entre sí dando lugar a contaminantes secundarios, cuyo indicador es el ozono troposférico, altamente oxidante y con efectos perjudiciales para la salud.

|  | ##### Valores límite, umbral de alerta y valores guía para los óxidos de nitrógeno |  |
| --- | --- | --- |
|  | R. D. 717/1987 Valores vigentes hasta 1/1/2010 | R. D. 1073/2002 Fecha de cumplimiento: 1/1/2010. |
| Valor límite horario para la protección de la salud Periodo de promedio: 1 hora |  | 200 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año: 18 Margen de tolerancia: 80 µg/m3 a la entrada en vigor, reduciendo el 1/1/2003 y posteriormente cada 12 meses 10 µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2010. Valor límite para 2007: 230 µg/m3 |
| Valor límite anual para la protección de la salud Periodo de promedio: 1 año civil | 200 µg/m3 Percentil 98, calculado a partir de los valores medios por hora o inferiores a la hora tomados a lo largo de todo el año. | 40 µg/m3 Margen de tolerancia: 16 µg/m3 a la entrada en vigor, reduciendo el 1/1/2003 y posteriormente cada 12 meses 2 µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2010. Valor límite para 2007: 46 µg/m3 |
| Umbral de alerta |  | 400 µg/m3 Registrados durante 3 horas consecutivas. |
| Valores guía | 50 µg/m3 Percentil 50, calculado a partir de los valores medios por hora o inferiores, a lo largo del año. 135 µg/m3 Percentil 98, calculado a partir de los valores medios por hora o inferiores, a lo largo del año. |  |

Resultados

El resumen de los niveles de inmisión de dióxido de nitrógeno figura en la Tabla IV. En ella se indican las concentraciones medias mensuales, las concentraciones máximas y mínimas en una hora y el número de ocasiones en las que en una hora, la concentración media supera el valor límite de 200 µg/m3. También figura la concentración media anual, así como las máximas y mínimas horarias.

En la Tabla V, se recoge el resumen anual con el porcentaje de valores válidos sobre las posibles 8760 determinaciones horarias por año, la concentración media anual y los percentiles 50 y 98 (valores guía) calculados a partir de las concentraciones medias horarias. Estos datos se representan en la Figura 6.

El valor límite anual para la protección de la salud, así como los valores guía percentil 50 y percentil 98 regulados en el R. D. 717/1987, no se alcanzan en ninguna de las estaciones. En las Figuras 7 y 8 se representa la evolución anual de dichos valores guía en las cinco últimas campañas (2003 a 2007).

El valor límite horario fijado en el R. D. 1073/2002 que debe cumplirse en 2007 teniendo en cuenta el margen de tolerancia, es de 230 µg/m3. Este valor se supera en la Avda. de la Constitución en dos ocasiones de un mismo día en el mes de diciembre, permitiéndose superarlo en 18 ocasiones al año. El  valor límite anual a cumplir  en 2007 es de 46 µg/m3, valor que no se alcanza en ninguna de las estaciones de la red.

Tabla IV.- Resumen de los niveles de inmisión de dióxido de nitrógeno (NO2). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3.

Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 27 | 24 | 19 | 25 | 23 | 21 | 20 | 30 | 34 | 45 | 45 | 59 | 31 |
| Conc. máxima (horaria) | 68 | 79 | 76 | 122 | 92 | 80 | 76 | 133 | 123 | 168 | 168 | 238 | 238 |
| Conc. mínima (horaria) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Nº casos > 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 23 | 23 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 31 | 31 | 28 | 22 |
| Conc. máxima (horaria) | 84 | 74 | 72 | 80 | 58 | 60 | 60 | 61 | 70 | 71 | 82 | 67 | 84 |
| Conc. mínima (horaria) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Nº casos > 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER03. Avda. de Hnos. Felgueroso

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 50 | 47 | 32 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 24 | 49 | 58 | 27 |
| Conc. máxima (horaria) | 104 | 112 | 144 | 35 | 34 | 67 | 37 | 41 | 41 | 107 | 127 | 164 | 164 |
| Conc. mínima (horaria) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| Nº casos > 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER04. Avda. de Castilla

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 53 | 46 | 43 | 29 | 29 | 26 | 25 | 26 | 23 | 28 | 32 | 44 | 34 |
| Conc. máxima (horaria) | 143 | 126 | 119 | 107 | 108 | 90 | 81 | 80 | 75 | 100 | 116 | 151 | 151 |
| Conc. mínima (horaria) | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Nº casos > 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla V.- Resumen anual de los niveles de inmisión de dióxido de nitrógeno (NO2). Concentraciones medias, valores guía: percentil 50 y percentil 98. Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3.

| Estaciones | Avda. de la Constitución | Avda. de la Argentina |  | Avda. de Hnos. Felgueroso | Avda. de Castilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de valores válidos | 98,6% |  | 99,4% | 97,6% | 99,4% |
| Concentración media anual | 31 |  | 22 | 27 | 34 |
| Percentil 50 (1 enero - 31 diciembre) | 25 |  | 20 | 15 | 28 |
| Percentil 98 (1 enero - 31 diciembre) | 94 |  | 54 | 86 | 91 |

Figura 6.- Resumen anual de los niveles de inmisión de dióxido de nitrógeno (NO2). Concentración media anual y valores guía (P50 y P98) Periodo enero-diciembre 2007.

Figura 7.- Valor guía de dióxido de nitrógeno. Percentil 98. Campañas 2003 a 2007.

Figura 8.- Valor guía de dióxido de nitrógeno. Percentil 50. Campañas 2003 a 2007.

5.- Monóxido de Carbono

Normativa aplicable: R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

| Valor límite para el monóxido de carbono (CO) |  |
| --- | --- |
| R. D. 1073/2002 |  |
| Valor límite para la protección de la salud Media de 8 horas máxima en un día | 10 mg/m3 |

Resultados

En la Tabla VI se presentan los valores medios mensuales, el valor máximo diario (sobre 24 horas) y el valor mínimo diario (sobre 24 horas), así como la concentración media anual, la concentración máxima y la mínima.

Los niveles de inmisión de monóxido de carbono registrados en 2007, no han alcanzado en ninguna ocasión el valor límite para la protección de la salud.

Tabla VI.- Resumen de los niveles de inmisión de monóxido de carbono (CO). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en mg/m3.

Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,25 | 0,43 | 0,44 | 0,74 | 0,40 |
| Conc. máxima | 1,04 | 0,81 | 0,75 | 0,75 | 0,52 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,58 | 0,81 | 0,70 | 1,60 | 1,6 |
| Conc. mínima | 0,31 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,23 | 0,21 | 0,31 | 0,11 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 0,41 | 0,45 | 0,38 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,83 | 0,36 |
| Conc. máxima | 0,90 | 1,04 | 1,00 | 0,59 | 1,86 | 0,46 | 0,82 | 0,48 | 0,52 | 0,62 | 1,11 | 1,59 | 1,86 |
| Conc. mínima | 0,21 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,11 |

Estación ER03. Avda. de Hnos. Felgueroso

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,25 | 0,41 | 0,22 | 0,15 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | 0,6 | 0,29 |
| Conc. máxima | 0,39 | 0,38 | 0,55 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | 0,41 | 0,23 | 0,49 | 0,53 | 0,46 | 1,80 | 1,8 |
| Conc. mínima | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,1 |

Estación ER04. Avda. de Castilla

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 0,36 | 0,34 | 0,41 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,51 | 0,31 |
| Conc. máxima | 0,64 | 0,45 | 0,65 | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,72 | 0,68 | 0,88 | 0,88 |
| Conc. mínima | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,14 |

6.- Ozono

Normativa aplicable: R. D. 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.

El ozono es un contaminante secundario que se origina en las capas bajas de la atmósfera como producto de una serie de complejas reacciones que tienen lugar en una mezcla de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles por efecto de la radiación solar.

Es un compuesto altamente oxidante que tiene efectos nocivos sobre la salud humana y sobre la vegetación.

Los niveles de ozono se superan con frecuencia en muchos países europeos, en especial en ciudades y regiones del sur caracterizadas por unas condiciones topográficas particulares, por la influencia del mar y por determinadas situaciones climáticas en algunas épocas del año (situaciones anticiclónicas, sin viento, inversiones térmicas, etc.), que impiden la dispersión de los contaminantes.

Debido a sus efectos perjudiciales para la salud, la Unión Europea elaboró la Directiva 2002/3/CE, incorporada al derecho interno por el R. D. 1796/2003, así como la Decisión 2004/279/CE que recoge las directrices de aplicación de la anterior Directiva. En particular, establece las pautas para una estrategia de medición de los precursores del ozono (COV y NOx) obligando a los Estados miembros a efectuar un seguimiento de los mismos con los objetivos de: analizar las tendencias de los precursores del ozono, verificar la eficacia de las estrategias de reducción de las emisiones, comprobar la coherencia de los inventarios de emisiones, contribuir a determinar las fuentes de las emisiones causantes de la contaminación, así como aumentar los conocimientos sobre la formación de ozono y los procesos de dispersión de sus precursores.

El R. D. 1796/2003, fija un valor objetivo para la protección de la salud cuyo cumplimiento se verificará a partir de 2010 así como un umbral de información a la población y un umbral de alerta.

| Umbrales de información, alerta y valor objetivo para el ozono (O3) |  |
| --- | --- |
| R. D. 1796/2003 |  |
| Fecha de cumplimiento: 2010 |  |
| Valor objetivo para la protección de la salud Máximo de las medias octohorarias del día | 120 µg/m3 Nº de superaciones permitidas por año civil de promedio en un periodo de 3 años: 25 días |
| Umbral de información a la población Promedio horario | 180 µg/m3 |
| Umbral de alerta a la población Promedio horario | 240 µg/m3 |

Resultados

En la Tabla VII, se presenta el resumen de los valores registrados a lo largo del año 2007 en las estaciones de la red. En ella se indica el valor medio mensual, el valor máximo medio diario, el valor mínimo medio diario y el número de ocasiones en que se supera el valor objetivo y el umbral de información a la población. También figura la concentración media anual, la concentración máxima y la mínima.

En El Arbeyal no se dispone de datos a partir del mes de abril por la retirada provisional de la estación debido a obras de urbanización de la zona.

El valor objetivo para la protección de la salud (120 µg/m3) se superó en 4 ocasiones en la Avda. de la Argentina, 3 en el mes de abril y 1 en agosto. No se superaron los umbrales de información ni de alerta a la población.

| Superaciones del valor objetivo para la protección de la salud (120 µg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estación | Fecha | Valor |
| Avda. de la Argentina | 21-04-2007 | 121 |
|  | 22-04-2007 | 133 |
|  | 23-04-2007 | 121 |
|  | 11-08-2007 | 121 |

Tabla VII.- Resumen de los niveles de inmisión de ozono (O3). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3. (-) sin datos.

Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 15 | 23 | 31 | 55 | 48 | 40 | 28 | 38 | 36 | 17 | 20 | 12 | 30 |
| Conc. máxima | 50 | 47 | 50 | 83 | 77 | 63 | 38 | 66 | 69 | 39 | 38 | 48 | 83 |
| Conc. mínima | 4 | 6 | 8 | 29 | 22 | 27 | 15 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nº casos > 120 (valor octohorario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >180 (1 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 28 | 36 | 53 | 69 | 60 | 55 | 42 | 53 | 50 | 28 | 31 | 20 | 44 |
| Conc. máxima | 71 | 70 | 82 | 95 | 91 | 86 | 54 | 79 | 82 | 51 | 55 | 55 | 95 |
| Conc. mínima | 11 | 15 | 24 | 36 | 30 | 39 | 25 | 33 | 24 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Nº casos >120 (valor octohorario) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nº casos >180 (1 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER03. Avda. de Hnos. Felgueroso

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. Media | 26 | 37 | 44 | 53 | 49 | 45 | 34 | 45 | 51 | 30 | 33 | 23 | 39 |
| Conc. Máxima | 65 | 62 | 65 | 77 | 70 | 62 | 45 | 74 | 90 | 52 | 58 | 40 | 90 |
| Conc. Mínima | 15 | 18 | 25 | 28 | 29 | 32 | 19 | 29 | 24 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Nº casos >120 (valor octohorario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >180 (1 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER04. Avda. de Castilla

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 26 | 34 | 49 | 65 | 57 | 49 | 34 | 46 | 49 | 29 | 33 | 23 | 41 |
| Conc. máxima | 70 | 60 | 79 | 90 | 81 | 75 | 45 | 74 | 81 | 51 | 60 | 58 | 90 |
| Conc. mínima | 11 | 15 | 24 | 37 | 36 | 33 | 22 | 29 | 23 | 12 | 14 | 11 | 11 |
| Nº casos >120 (valor octohorario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº casos >180 (1 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Estación ER05. El Arbeyal

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. media | 15 | 22 | 34 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Conc. máxima | 46 | 57 | 58 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Conc. mínima | 6 | 7 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Nº casos >120 (valor octohorario) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nº casos >180 (1 h) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

7. Plomo

Normativa aplicable: R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

El plomo presente en la atmósfera tiene su origen en el contenido en la gasolina. Debido a su elevada toxicidad se ha ido eliminando progresivamente de la misma desde 1990, lo que ha originado una disminución en los niveles de inmisión.

El análisis de los niveles de inmisión de plomo no se realiza automáticamente como en el resto de contaminantes, sino de forma manual en el laboratorio mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica. Del estudio de las series de datos de temporadas anteriores, se deduce que el cumplimiento del valor límite fijado no supone ningún problema por lo que, desde la temporada de 2003, se analizan los datos de plomo procedentes de dos estaciones (Avda. de la Constitución y Avda. de la Argentina), los cuales pueden considerarse representativos de los niveles de inmisión de plomo en la ciudad.

| Valor límite para el plomo (Pb) |  |
| --- | --- |
| R. D. 1073/2002 |  |
| Valor límite anual para la protección de la salud Periodo de promedio: 1 año civil | 0,5 µg/m3 |

### Resultados

En la Tabla VIII se presenta el número de muestreos, los valores medios mensuales, los valores máximos diarios, los valores mínimos diarios, así como el valor medio anual, el máximo y el mínimo en las dos estaciones. Durante los meses de febrero y marzo el equipo de la Avda. de la Argentina ha estado averiado por lo que existen pocos datos para esos meses.

Los resultados  están muy lejos del valor límite legislado que no se alcanza en ningún caso.

Tabla VIII.- Resumen de los niveles de inmisión de plomo (Pb). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3.  (-) sin datos.

Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestreos | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | 24 | 30 | 31 | 30 | 26 | 337 |
| Conc. media | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Conc. máxima | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| Conc. mínima | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Estación ER02. Avda. de la Argentina

| Meses | E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestreos | 28 | 0 | 8 | 29 | 31 | 30 | 16 | 24 | 30 | 31 | 30 | 26 | 283 |
| Conc. media | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Conc. máxima | 0,09 | - | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | 0,18 |
| Conc. mínima | 0,02 | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |

8.- Compuestos Orgánicos Volátiles

Normativa aplicable: R. D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) se analizan en la estación situada en las inmediaciones de la playa de El Arbeyal. Esta estación, se configura como una estación de alerta en función de las actividades propias del Puerto de Gijón, como la carga y descarga de productos como propano, butano, hidrocarburos en general y tetrahidrofurano.

Aunque se analizan un total de 15 compuestos (Tabla IX), sólo existe valor límite para el benceno.

En enero de 2007, se ha instalado un equipo medidor de benceno, tolueno y metaxileno en la Avda. de la Constitución.

La composición de hidrocarburos en la atmósfera es muy variada, con una presencia de más de 400 compuestos diferentes emitidos tanto por fuentes naturales como artificiales. Aunque las concentraciones de algunos de ellos son muy bajas, juegan un papel muy importante en función de su reactividad química, siendo junto con los óxidos de nitrógeno, precursores en el proceso de formación del ozono troposférico.

| Valor límite para el benceno (C6H6) |  |
| --- | --- |
| R. D. 1073/2002 Fecha de cumplimiento: 1/1/2010 |  |
| Valor límite anual para la protección de la salud Periodo de promedio: año civil | 5 µg/m3 Margen de tolerancia: 5 µg/m3, a la entrada en vigor, reduciendo el 1/1/2006 y posteriormente cada 12 meses 1 µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1/1/2010. Valor límite 2007: 8 µg/m3 |

Resultados

En la Tabla IX se presenta un resumen de los resultados obtenidos en 2007 para los compuestos orgánicos volátiles analizados en la estación de El Arbeyal y en la Avda. de la Constitución.

En El Arbeyal no se dispone de datos a partir del mes de abril por la retirada provisional de la estación debido a obras de urbanización de la zona.

El valor límite anual establecido para el benceno no se alcanza en el año 2007 en ninguna de las dos estaciones.

Tabla IX.- Resumen de los niveles de inmisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). Periodo enero-diciembre 2007. Concentraciones expresadas en µg/m3.

Estación ER05. El Arbeyal

| Contaminante | C3 Propano | C4 Butano | ClVin Cloruro de vinilo | 2MetBut 2 Metil-1,3 butadieno | THF Tetrahidrofurano | 2m HEP 2 Metil heptano | CicHex Ciclohexano | ETB Etilbenceno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestreos | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Concentración media anual | 5,52 | 1,65 | 3,07 | 2,17 | 1,02 | 4,16 | 0,84 | 1,96 |
| Concentración máxima diaria | 77,90 | 16,60 | 14,07 | 25,87 | 16,90 | 84,04 | 17,28 | 16,06 |
| Concentración mínima diaria | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,07 |

| Contaminante | C6H6 Benceno | TOL Tolueno | M/P Xil Meta y paraxileno | O-Xil Ortoxileno | TCLETAN Tricloroetano | CCl4 Tetracloruro de carbono | 3CLET Tricloroetileno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestreos | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Concentración media anual | 4,08 | 4,44 | 6,77 | 5,27 | 6,38 | 2,63 | 1,18 |
| Concentración máxima diaria | 51,14 | 23,17 | 87,65 | 43,90 | 16,01 | 8,19 | 11,55 |
| Concentración mínima diaria | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,39 | 1,64 | 0,01 |

###### Estación ER01. Avda. de la Constitución

| Contaminante | C6H6 Benceno | TOL Tolueno | M Xil Metaxileno |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestreos | 359 | 359 | 359 |
| Concentración media anual | 0,33 | 2,35 | 1,56 |
| Concentración máxima diaria | 1,62 | 14,81 | 19,13 |
| Concentración mínima diaria | 0,02 | 0,17 | 0,03 |

###### 9.- Indicadores de Calidad del Aire – Agenda 21

La mejora de la calidad del aire en el concejo es uno de los objetivos de la Agenda 21 de Gijón. A fin de valorar la consecución de dicho objetivo, se seleccionaron una serie de indicadores de calidad del aire según los criterios reglamentarios vigentes en el momento. En la Tabla X se recoge la evolución de estos indicadores de calidad del aire desde 1998 hasta 2005.

Tabla X.- Evolución de los indicadores de calidad del aire de la Agenda 21 en el periodo 1998-2005.

| Indicador | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Nº de días al año con calidad del aire buena Según el Sistema de Información a la Población del Ayuntamiento de Gijón que se venía utilizando hasta 2005 | * | 289 | 322 | 337 | 335 | 340 | 331 | 327 |
| Nº de días al año en que se supera el umbral de protección de la salud para el ozono (110 µg/m3) | 14 | 4 | 23 | 17 | 3 | 8 | ** | ** |
| Nº de días al año en que se supera el valor objetivo para la protección de la salud para el ozono (120 µg/m3) |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| ### Nº de días al año en que se supera el umbral de información para el ozono (180 µg/m3) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*. Sin datos

En el año 2002, entraron en vigor nuevos valores de referencia para las partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo y benceno (R. D. 1073/2002) y en 2004 para el ozono (R. D. 1796/2003).

El R. D. 1073/2002, redujo de forma importante los valores límite para las partículas (partículas menores de 10 µm/PM10), estableciendo dos fases para su cumplimiento. La primera fase finalizó en 2005, por lo que a partir de esa fecha el índice de calidad del aire que se venía utilizando y del cual se deriva el indicador de la Agenda 21 “Nº de días al año con calidad del aire buena” no es válido.

Asimismo, el R. D. 1796/2003, en vigor desde 2004, contempla un valor objetivo para la protección de la salud para el ozono, en lugar del umbral de protección que se venía utilizando por lo que, desde esa fecha, el indicador utilizado es “Nº de días al año en que se supera el valor objetivo para la protección de la salud para el ozono (120 µg/m3)”.

Por lo tanto, en el ámbito de la Agenda 21, se han modificado los indicadores de calidad del aire sustituyendo el indicador “Nº de días al año con calidad del aire buena” por los dos nuevos indicadores siguientes:

- Nº de días al año con calidad del aire buena para los contaminantes: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, plomo y benceno.

- Nº de días al año en los que no se supera el valor límite de 50 µg/m3 para las partículas menores de 10 µm (PM10).

Tabla XI.- Indicadores de la calidad del aire de la Agenda 21 en el año 2006 y 2007.

| Indicador | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| ##### Nº de días al año con calidad del aire buena para los contaminantes: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, plomo y benceno | 365 | 359 |
| Nº de días al año en los que no se supera el valor límite de 50 µg/m3 para las partículas menores de 10 µm (PM10) | 247 | 230 |
| Nº de días al año en que se supera el valor objetivo para la protección de la salud para el ozono (120 µg/m3) | 0 | 0 |
| ### Nº de días al año en que se supera el umbral de información para el ozono (180 µg/m3) | 0 | 0 |

10.- RESUMEN DE LA TEMPORADA 2007

La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gijón, operativa desde enero de 1993, está constituida por cinco estaciones remotas y un Centro Concentrador de Datos. La característica fundamental de la red es que permite conocer el estado de los niveles de inmisión de los contaminantes atmosféricos (calidad del aire) en tiempo real. Asimismo, permite la previsión de episodios agudos de contaminación, conocer la evolución espacio-temporal a largo plazo de la contaminación atmosférica y proporcionar información al público.

En la tabla siguiente se presenta la situación de las estaciones de la Red, los parámetros que miden y el código de cada estación en la Red Nacional. PM10: partículas en suspensión < 10 µm; PM2,5: partículas en suspensión < 2,5 µm; SO2: dióxido de azufre; NO2: dióxido de nitrógeno; CO: monóxido de carbono; O3: ozono; Pb: plomo; COV: compuestos orgánicos volátiles; BTX: benceno, tolueno, metaxileno; Nivel sonoro: dBA; Meteorología: lluvia, dirección y velocidad del viento, temperatura, presión atmosférica, humedad y radiación solar.

|  |  |  | Parámetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Estación | ##### Situación | PM10 | PM2,5 | SO2 | NO2 | CO | O3 | Pb | COV | BTX | Nivel sonoro | Meteorología |
| 33024025 | ER01 | Avda. de la Constitución | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 33024024 | ER02 | Avda. de la Argentina | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
| 33024023 | ER03 | #### Avda. Hnos. Felgueroso | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
| 33024027 | ER04 | Avda. de Castilla | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |
|  | ER05 | El Arbeyal |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |

Partículas en suspensión. PM10

- El valor límite diario para las partículas menores de 10 µm (PM10) fijado en el R. D. 1073/2002 se supera en todas las estaciones al igual que en temporadas anteriores. También se rebasa el número de superaciones permitidas. El mayor número de superaciones se registra en la Avda. de la Constitución.

El valor límite anual se supera en todas las estaciones excepto en la Avda. de Hnos. Felgueroso.

Dióxido de azufre

- El valor límite horario se supera en una ocasión en la Avda. de la Constitución. La superación de este valor, está permitida en 24 ocasiones al año.

- El valor límite diario, no se alcanza en ninguna ocasión.

Óxidos de nitrógeno

- El valor límite anual y los valores guía fijados en el R. D. 717/1987 no se superan en ninguna de las estaciones.

- Respecto a los valores límite horario y anual fijados en el R. D. 1073/2002, el valor límite horario fijado para 2007 se supera en dos ocasiones el mismo día del mes de diciembre en la Avda. de la Constitución, estando permitidas 18 superaciones al año. El  valor límite anual, no se supera en ninguna ocasión.

Monóxido de carbono

- Los niveles de inmisión de monóxido de carbono no alcanzan el valor límite fijado.

Ozono

- El valor objetivo para la protección de la salud se ha superado en cuatro ocasiones en la Avda. d la Argentina, 3 en el mes de abril y 1 en el mes de agosto.

- No se han alcanzado los umbrales de información y alerta a la población.

Plomo

- El valor límite de plomo no se alcanza en ninguna estación.

Benceno

- El valor límite anual para el benceno (único compuesto orgánico volátil, de los 15 analizados en la red, para el que se ha fijado un valor límite) no se alcanza en ninguna estación.

Indicadores de calidad del aire. Agenda 21

- Conforme con los cambios introducidos en los indicadores de calidad del aire, en 2007 no se han producido superaciones de los valores límite fijados para los contaminantes: monóxido de carbono, plomo y benceno. Se han producido superaciones de dióxido de azufre (1 día), dióxido de nitrógeno (1 día) y ozono (4 días), por lo que la calidad del aire para el conjunto de estos contaminantes fue “buena” 359 días del año.

- En cuanto a las partículas menores de 10 µm (PM10) se han producido 135 superaciones de los valores límite, de manera que la calidad del aire para las partículas fue “buena” 230 días del año.

Memoria elaborada en el Servicio de Protección del Medio Ambiente

Gijón, febrero de 2008